ON-0420-24/2019

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy.....................................................................................................................

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA

OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Tabela nr 1

| # Komputer typu AIO Dell OptiPlex 5270 AIO lub inny komputer typu AIO o równoważnej wydajności ** – 4 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # PRODUCENT: …………………………………………… * MODEL: ………………………………………………………..* |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU | # WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNY PARAMETR | # OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETR |
| A | B | # C | # D |
| 1. | Cechy urządzenia | Fabrycznie nowe Wyprodukowane w 2019 roku Wyprodukowane zgodnie z normą: - ISO 9001 - ISO 14001 - Energy Star Wszystkie podzespoły komputera zintegrowane w obudowie monitora. Podstawa komputera o regulowanej wysokości: uniesienia i obniżenia komputera, pochylenia w przód i tył. | Tak / Nie* Rok produkcji: ……………………..* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 2. | Typ obudowy komputera | All-In-One | Tak / Nie* |
| 3. | Zastosowanie urządzenia | Komputer przystosowany do pracy biurowej, do obsługi aplikacji bazodanowych z uwzględnieniem obsługi oprogramowania biurowego, poczty elektronicznej oraz internetu | Tak / Nie* |
| 4. | Przekątna ekranu (cale) | Min. 21 max 22 | Tak / Nie* |
| 5. | Rodzaj ekranu/matrycy | Ciekłokrystaliczny z powłoką przeciwodblaskową (matową) / IPS | Tak / Nie* |
| 6. | Rozdzielczość ekranu | Co najmniej 1920 x 1080 Full HD | Tak / Nie* |
| 7. | Procesor | Przystosowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zaprojektowany do prac w układach jednoprocesorowych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. | Tak / Nie* ………………………………………………………………………* Należy podać producenta procesora i model w celu weryfikacji Tak / Nie* |
| 8. | Pamięć RAM | Min. 8 GB z możliwością rozbudowy do 32 GB | Rozmiar pamięci: ……………* GB Tak / Nie* |
| 9. | Dysk twardy | SSD Pojemność min. 256 GB | Tak / Nie* Pojemność: …………….* GB |
| 10. | Grafika | Wbudowana karta graficzna wspierająca technologię DirectX w wersji min. 11 | Tak / Nie* |
| 11. | Dźwięk | Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio | Tak / Nie* |
| 12. | Komunikacja | Wbudowana przewodowa karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa WLAN ac/a/b/g/n | Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 13. | Obudowa (złącza) | W bocznej lub czołowej części obudowy przyciski do sterowania komputerem. Wbudowany zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu przemiennego Wbudowane głośniki Złącza wbudowane w boczną część obudowy: - gniazdo słuchawkowe - min. 2 porty USB zgodne ze standardem 3 w tym jeden typ C Pozostałe wbudowane złącza: - min. 1 port DisplayPort - min. 1 port RJ45 - min. 2 porty USB zgodne ze standardem 2.0 - min. 2 porty USB zgodne z standardem 3.0 | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 14. | Oprogramowanie | Preinstalowany na dysku twardym system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bity OEM w polskiej wersji językowej, z nośnikiem na płycie DVD-ROM (jeżeli jest przewidziana przez producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania) wraz z kluczem licencyjnym i możliwością ponownej instalacji systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego lub rejestracji poprzez internet czy telefon. Sterowniki/oprogramowanie do poszczególnych podzespołów komputera na płycie DVD lub CD (jeżeli jest przewidziana przez producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania). Jeżeli sterowniki/oprogramowanie nie są przewidziane na płycie DVD lub CD Wykonawca poda Zamawiającemu właściwą stronę internetową producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania, z której można je pobierać | Wersja systemu operacyjnego: …………………………. ……………………………………………………………………….* Tak / Nie* Adres strony internetowej w przypadku braku sterowników/oprogramowania na płycie DVD lub CD: ………………………………………………………………………* |
| 15. | Wyposażenie | Klawiatura bezprzewodowa w układzie QWERTY z polskimi znakami zgodnymi z układem „polski programisty” z wydzieloną częścią numeryczną Mysz optyczna bezprzewodowa, dwuklawiszowa z rolką (scroll) Kabel zasilania sieciowego (230V) zakończony wtykiem wykorzystywanym w Polsce | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 16. | Gwarancja (szczegółowe informacje zawiera załącznik – warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego) | 60 miesięcy NBD (następny dzień roboczy, 24 godziny) Serwis w okresie gwarancji musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez: - producenta urządzenia, lub - autoryzowanego dystrybutora, lub - autoryzowanego partnera serwisowego, Przed podpisaniem umowy na dostawę komputerów, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie producenta urządzenia lub autoryzowanego dystrybutora, potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez nich lub autoryzowanego partnera serwisowego. W razie awarii sprzętu dysk SSD pozostaje u zamawiającego na czas naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie; w przypadku awarii dysku SSD w okresie gwarancji, dysk pozostaje u zamawiającego | Ilość miesięcy: ……………………….………* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |

Tabela nr 2

| # Komputer typu AIO Dell OptiPlex 7470 AIO lub inny komputer typu AIO o równoważnej wydajności** – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # PRODUCENT: …………………………………………… * MODEL: ………………………………………………………..* |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU | # WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNY PARAMETR | # OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETR |
| A | B | # C | # D |
| 1. | Cechy urządzenia | Fabrycznie nowe Wyprodukowane w 2019 roku Wyprodukowane zgodnie z normą: - ISO 9001 - ISO 14001 - Energy Star Wszystkie podzespoły komputera zintegrowane w obudowie monitora. Podstawa komputera o regulowanej wysokości: uniesienia i obniżenia komputera, pochylenia w przód i tył | Tak / Nie* Rok produkcji: ……………………..* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 2. | Typ obudowy komputera | All-In-One | Tak / Nie* |
| 3. | Zastosowanie urządzenia | Komputer przystosowany do pracy biurowej, do obsługi aplikacji bazodanowych z uwzględnieniem obsługi oprogramowania biurowego, poczty elektronicznej oraz internetu | Tak / Nie* |
| 4. | Przekątna ekranu (cale) | Min. 23 max 24 | Tak / Nie* |
| 5. | Rodzaj ekranu/matrycy | Ciekłokrystaliczny z powłoką przeciwodblaskową (matową) / IPS | Tak / Nie* |
| 6. | Rozdzielczość ekranu | Co najmniej 1920 x 1080 Full HD | Tak / Nie* |
| 7. | Procesor | Przystosowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zaprojektowany do prac w układach jednoprocesorowych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 12000 punktów na dzień ogłoszenia zapytania cenowego (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html). Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. | Tak / Nie* ………………………………………………………….……………* Należy podać producenta procesora i model w celu weryfikacji Tak / Nie* |
| 8. | Pamięć RAM | Min. 8 GB z możliwością rozbudowy do 32 GB | Rozmiar pamięci: ……………* GB Tak / Nie* |
| 9. | Dysk twardy | SSD Pojemność min. 256 GB | Tak / Nie* Pojemność: …………….* GB |
| 10. | Grafika | Wbudowana karta graficzna wspierająca technologię DirectX w wersji min. 11 | Tak / Nie* |
| 11. | Dźwięk | Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio | Tak / Nie* |
| 12. | Komunikacja | Wbudowana przewodowa karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa WLAN ac/a/b/g/n | Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 13. | Obudowa (złącza) | W bocznej lub czołowej części obudowy przyciski do sterowania komputerem. Wbudowany zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu przemiennego Wbudowane głośniki Złącza wbudowane w boczną część obudowy: - gniazdo słuchawkowe - min. 2 porty USB zgodne ze standardem 3 w tym jeden typ C Pozostałe wbudowane złącza: - min. 1 port DisplayPort - min. 2 porty HDMI - min. 1 port RJ45 - min. 4 porty USB zgodne z standardem 3.0 | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 14. | Oprogramowanie | Preinstalowany na dysku twardym system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bity OEM w polskiej wersji językowej, z nośnikiem na płycie DVD-ROM (jeżeli jest przewidziana przez producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania) wraz z kluczem licencyjnym i możliwością ponownej instalacji systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego lub rejestracji poprzez internet czy telefon. Sterowniki/oprogramowanie do poszczególnych podzespołów komputera na płycie DVD lub CD (jeżeli jest przewidziana przez producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania). Jeżeli sterowniki/oprogramowanie nie są przewidziane na płycie DVD lub CD Wykonawca poda Zamawiającemu właściwą stronę internetową producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania, z której można je pobierać | Wersja systemu operacyjnego: …………………………. ……………………………………………………………………..* Tak / Nie* Adres strony internetowej w przypadku braku sterowników/oprogramowania na płycie DVD lub CD: ………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………* |
| 15. | Wyposażenie | Klawiatura bezprzewodowa w układzie QWERTY z polskimi znakami zgodnymi z układem „polski programisty” z wydzieloną częścią numeryczną Mysz optyczna bezprzewodowa, dwuklawiszowa z rolką (scroll) Kabel zasilania sieciowego (230V) zakończony wtykiem wykorzystywanym w Polsce | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 16. | Gwarancja (szczegółowe informacje zawiera załącznik – warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego) | 60 miesięcy NBD (następny dzień roboczy, 24 godziny) Serwis w okresie gwarancji musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez: - producenta urządzenia, lub - autoryzowanego dystrybutora, lub - autoryzowanego partnera serwisowego, Przed podpisaniem umowy na dostawę komputera, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie producenta urządzenia lub autoryzowanego dystrybutora, potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez nich lub autoryzowanego partnera serwisowego. W razie awarii sprzętu dysk SSD pozostaje u zamawiającego na czas naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie; w przypadku awarii dysku SSD w okresie gwarancji, dysk pozostaje u zamawiającego | Ilość miesięcy: ……………..……………* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |

Tabela nr 3

| # Oprogramowanie Office 2019 Home & Business BOX – 5 licencji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # PRODUCENT: …………………………………………* Oprogramowanie: ……………………………………………* |  |  |  |
| L.p. | NAZWA PARAMETRU | # WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNY PARAMETR | # OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETR |
| A | B | # C | # D |
| 1. | Zestaw aplikacji | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook | Tak / Nie* |
| 2. | Typ licencji | Dożywotnia licencja z możliwością zmiany komputera co 90 dni | Tak / Nie* |

* Należy wypełnić (skreślić niewłaściwe lub wpisać w pola wykropkowane) w sposób jednoznaczny tak, aby Zamawiający nie miał wątpliwości jakie parametry komputerów, oprogramowania  oferuje Wykonawca.

** W przypadku zaoferowania innego komputera typu AIO, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznej producenta komputera AIO.

Miejscowość …………………..………….., dn. ………………………….

……..………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)